全自动煎药机技术参数

1、容量：20000ml

2、尺寸：630×620×1220（mm）

*3、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

*4、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

*5、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

6、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

*7、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

*8、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

10、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

11、自动加热调节，文火、武火自动转换。

12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

*13、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

14、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

15、可配备单体包装机。

其他要求：

*16、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。列入国家重点新产品计划立项项目清单。

17、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。列入国家火炬计划重点高新技术企业名单。

中药液体包装机参数

1、数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、等功能

2、箱体采用医用304不锈钢制造，药液锅体采用特种玻璃

*3、特有的自动检错功能，无水自动停机功能，电机倒转功能

4、液体包装“无液自动停机”防止包装材料的浪费，避免包装机头塑料卷的粘连

5、包装袋自50ml-300ml可任意设置，包装数量设计为0-999袋，计量准确

6、性能稳定适用于不同患者不同剂量的需求，是行业内可调范围最大的包装机，满足“煎药室规范”要求的剂量400-600ml/付药

*7、采用光电行程开关，计数准确

8、电压：220v

9、功率：≥1600w

10、包装速度：≥8袋/分钟

11、包装袋容量：50-300ml可调