无创呼吸机技术参数表

1、压力范围:IPAP 6-40hpa，EPAP 4-20hpa，CPAP 4-20hpa

2、★呼吸模式:CPAP、S、T、ST、TA

3、★操作简单：吸气压、呼气压、频率、吸呼比、加温、延时升压、报警查看等都有对应按键，直接操作。

4、★氧气接入涡轮箱，空氧混合，有效解决高压力下，面罩或管道给氧，病人氧饱和度上不去的问题。

5、★全金属涡轮，最大流速：285 L/min

6、★设置目标潮气量，范围160-3000ml

7、★最大漏气补偿量：170 L/min

8、★触发窗锁定技术

9、★气体陷闭技术

10、★传感器上感应管沿管道伸到面罩中，近端感应，同步性更好。近端测压，消除设定压力与实际治疗压力的偏差。

11、★监测人机对抗程度，显示吸气同步率和呼气同步率

12、★实时监测病人吸气时间和呼气时间。

13、★吸呼比20%-67%可调，精确到1％

14、★流量—时间曲线、容量—时间曲线实时分析功能

15、★自动记录病人使用时间和使用次数

16、声光双重报警功能：高压、低压、漏气、低潮气量、断电、温度过高、管道脱落、机械故障等，并显示和记录各报警事件的类型、发生时间和持续时间

17、功能显示：模式、压力、频率、潮气量、漏气量、分钟通气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比等

18、全自动触发功能

19、自动键盘锁功能

20、机器硬件自检和故障指示功能

21、开机、关机状态下参数均可设置

22、参数设置：电脑菜单式的导航系统，使操作非常简便

23、吸气灵敏度、呼气灵敏度1-6级可调

24、压力上升和下降时间1-6档可调

25、延时升压功能，0-45分钟，

26、一体化恒温湿化器，温度1-6档可调

27、可记录和下载366天治疗数据

28、低噪音（26dB/ 10hpa）

29、全中文操作菜单