活动板房拆除搬迁安装项目

施工方案

1、钢雨棚做法为：0.5mm厚彩钢板+100*100*3mm厚镀锌方管钢骨架+200*200*5mm镀锌方管立柱；

2、钢走廊做法为：3mm厚花纹钢板，5#槽钢骨架，200*200*5mm镀锌方管立柱，1.2米高成品走廊护栏；

3、钢梯做法为：3mm厚花纹钢板，5#槽钢钢骨架，不小于13个踏步，侧面配套成品护栏；

4、围墙做法为：40cm高24cm砖墙，双面20cm厚1:2水泥砂浆抹灰+两边外墙腻子+真石漆；上面做1米高成品围墙栅栏；

5、成品隔断做法为利用原板墙依据实际现场裁切安装，工程量为暂定量，结算时按实际发生结算；

6、打包箱做法为：原打包箱拆除、吊装、运输、安装；

7、原医护走廊做法为：原医护走廊保护性拆除，拆除后材料拆除后按建设单位要求堆放；

8、原彩钢瓦围栏做法为：原彩钢瓦围栏保护性拆除，拆除后材料拆除后按建设单位要求堆放；

9、原部位绿化带内有个化粪池，经建设单位同意，原化粪池土方回填；

10、室外电缆、电柜拆除，投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整；

11、室外电柜安装、电缆铺设，投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整；

12、新建玻璃钢化粪池一座，有效容积为10m3；

13、室内水电改造费，暂按2万元暂估价计入，结算时根据现场实际施工计算；

14、垃圾清理及外运，，投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整；

15、防水做法为：3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材自粘一层；

16、板房下砖基础拆除外运；

17、成品岗亭、道闸拆除、装车、运输、安装；

滁州市第二人民医院

2023年2月18日