滁州市第二人民医院

手动密集架参数要求

日期：2023年3月

- 设备明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动档案密集架 | 1、每列6节，每节6层，移动列：5400*600*2500-10列，固定列：5400*600*2500-1列， | 立方米 | 89.1 |
| 2 | 会计凭证密集架 | 每列5节，每节12层 4500*600*2500-7列 | 立方米 | 47.25 |
| 3 | 会计凭证搁板 | 与密集架配套 | 块 | 420 |
| 4 | 书车、书梯 | 具体参数详见附件4 | 台 | 2 |
| 5 | 防磁柜 | 具体参数详见附件5 | 台 | 1 |
| 6 | 除湿机 | 具体参数详见附件6 | 台 | 3 |
| 7 | 除尘器 | 具体参数详见附件7 | 台 | 1 |
| 8 | 保密柜 | 具体参数详见附件8 | 台 | 1 |
| 9 | 阻燃防紫外线窗帘 | 具体参数详见附件9 | 米 | 35 |

二、平面设计图

三、手动密集架详细技术参数说明

一、产品执行标准

货物需遵循主要国家标准和行业标准。符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台，以最新的为准)：

1、GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》；

2、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；

3、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；

4、DA/T 7-1992《直列式档案密集架》；

二、产品结构

为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。

三、产品部件制作要求

1、轨道：

采用实心方钢与板件焊接组合成路轨，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，单根导轨直线度偏差应不大于1mm/m，轨道之间任何位置的水平偏差不大于0.5mm/m。

2、底盘：

2.1、采用优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用φ≥10×20（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底盘的承载能力。轴承横梁采用优质热轧钢板一次成型制作，尺寸≧W55*H45mm，在轴承装配的平面压印深≥1.4mm，宽≧40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。

▲2.2、底盘部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；

力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

3、立柱：

3.1、采用优质冷轧钢板一次性成型制作七道弯边工艺，立柱正面≧50mm，侧面≧38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。

▲3.2、立柱部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；

力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

4、搁板：

4.1、采用优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度≥2mm，折弯高度≧25mm，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。

▲4.2、搁板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；

力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

5、挂板：

5.1、采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

▲5.2、挂板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；

力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

6、档棒：采用优质冷轧钢板一次成型五道弯边制作工艺，成型尺寸≧13*13mm。正面压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。

7、侧面板：

7.1、采用优质冷轧钢板，为上、中、下三节式。

▲7.2、侧面板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

8、门板：采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ≧8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。

9、顶板：

9.1、采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折≧27mm,再折两道边≧28*10mm，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

▲9.2、顶板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级； 产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

10、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。

11、摇手装置：采用常用摇手装置即可，如：三叉式、圆盘式、7字型等。造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比1：7：5,荷载能力，每标准节＞600kg。

12、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条Φ8.5，节距12.7。链条破断力≥1800kg。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#实心圆钢；底盘轴承安装采

用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

四、防倾倒装置

采用燕尾式防倾倒装置，应整件无焊接组成。当受到倾覆时双向、双点受力，确保设备不倾倒。

五、产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 材质 | 推荐品牌/厂家 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | δ≧3.0mm | 热轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 711-2017 | 要求轨道螺栓头上端面与轨道座凹槽内底面齐平。 |
|  |  | 轨芯 | δ≧20mm×20mm | 实心方钢 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
| 2 | 底盘 | 底盘 | δ≧3.0mm | 热轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 711-2017 | 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形。 |
|  |  | 轴承横梁 | δ≧2.3mm | 热轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 711-2017 |  |
| 3 | 架体（全部要求双压筋） | 立柱 | δ≧1.5mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。 |
|  |  | 搁板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 挂板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 档棒 | δ≧0.8mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
| 4 | 侧面板 | 侧面板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 | 装配平整、吻合性好。 |
| 5 | 门面 | 门板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 | 表面压印轮廓清晰、线条流畅。 |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | 带座托架轴承 | 新昌新轴实业公司、慈溪市宏程机电有限公司、山东伟航轴承有限公司或同档次其他品牌 | GB/T 230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | φ20 | 45# | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌或同档次其他品牌 | GB/T 230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | φ25×2.0 | 钢管 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 铁滚轮 | HT200 | 灰铁铸造 | 卓尔·飞狐牌、齐鲁安然、惠利得或同档次其他品牌 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精致 | 强铁齿轮厂、 常州钜源丰高速齿轮有限公司、任丘市康飞齿轮厂或同档次其他品牌 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 摩托车链条 | φ8.5节距12.7 | FR530 | 浙江江山江南链条厂、江苏东发链条有限公司、山东盛世达机械有限公司或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 摇手 | T字、圆盘等 | 双向超越离合器结构 | 卓尔·飞狐牌、久邦、考益或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动。 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  | 卓尔·飞狐、久邦、考益或同档次其他品牌 |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | 808锁 | 宁波·大拇指、东莞同富、倍帝爽或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | 制动开关 | 卓尔·飞狐、久邦、考益或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 密封条 | 20mm | 磁性冰箱门吸条 | 齐洛瓦、维芙、赣春或同档次其他品牌 | QB/T 1294-2013 |  |
|  |  | 顶板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | δ≧1.0mm | 冷轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T 3325-2017 |  |
| 8 | 防护 装置 | 燕尾式防倒钩 | δ≧3.0mm | 热轧钢板 | 新钢、宝钢、鞍钢或同档次其他品牌 | GB/T711-2017 | 当架体发生倾斜时，能有效防止架体倾倒 |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | 无磷脱脂剂 | 飞狐牌、鸿美特、科润或同档次其他品牌 | HG/T 2006-2006 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  |  | 陶化剂 | 陶化剂 | 飞狐牌、鸿美特、科润或同档次其他品牌 | GB/T 1740-2007 | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 静电喷塑 | 亚光 | 飞狐牌、鸿美特、科润或同档次其他品牌 | HG/T 2006-2006 |  |

六、制动装置

1、每列均应有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。

2、每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。

3、每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。

▲七、载重性能要求

1、搁板静载荷：搁板上均布静载荷1000N，放置24h，最大挠度≤2.0mm，卸载后2h，残余变形量≤0.08mm。

2、全静载荷：在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体无塑性变形和其他异常现象。

3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于6.0N。

八、表面处理要求

1、前期处理要求： 采用陶化（硅烷）处理工艺。

2、喷涂工艺要求：涂料要求采用静电粉末喷涂，经 200℃高温固化而成，能明显感觉到金属粉的颗粒感、立体感。

2.1、光泽测定：镜面反射率≥60%，测定 400±5。

2.2、涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H 试验合格。

2.3、耐冲击力：冲击试验 1/2”*500g＞30cm 正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象。

2.4、涂膜厚度：60-70μm。

2.5、涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到 2 级标准。

▲3、钢板（涂层）部件部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.005%、锰Mn，%≤0.23%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm2 、断后伸长率≥50%；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥4H、附着力0级、耐腐蚀性能≧500h、500h乙酸盐雾试验（ASS试验）耐腐蚀等级达到10级；产品有害物质 家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出、甲醛释放量≤0.003mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤0.01mg/m3、TVOC≤0.01mg/m3。

▲九、产品环保性能

产品甲醛释放量≤0.01mg/m3。

十、制造要求

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化处理。

▲十一、安装要求

1、每标准节组合后外型尺寸（宽、深、高）的极限偏差为±1mm。

2、标准架组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙≤1mm。

3、门缝间隙在工装保障的前提下均匀一致≤1mm。

4、立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

5、架列侧面相邻的位差度应不大于5mm。

6、导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。相邻两根导轨 宽度之间的平行度偏差不大于1mm/m、水平高度偏差应不大于0.2mm。

附件四、书车、书梯技术参数说明

档案推车：长 900*宽 600*高 890（mm）

1、静音手推车车板为优质冷轧钢板、车板上表面贴防滑橡胶垫，结实耐用。

2 2、静音车轮为重型设计防静电碳纤或高性能树脂材质，四个带刹万向轮，承重不低于 100 公

斤。

3、可折倒把手，最大限度节省空间。

档案书梯：长 665*宽 490*高 1065（mm）

1、金属三步书梯。

2、颜色：灰白。

3、承重不低于 150 公斤。

4、每步层距 250mm,采用 1.5mm 加厚冷轧钢板

附件五、防磁柜技术参数说明

①、规格：500×570×1500

②、根据有关消防规程规定进行绝热设计，在火灾发生 30 分钟后，现场取出，柜内温度

采购项目44不大于 90℃。

③、柜内的磁场强度小于磁性记录材料矫顽弱力的 10%即当外界磁场 200GS（高斯）时， 柜

内磁场不大于 5GS。

④、柜体采用≥1.2mm 优质冷轧钢板，抽屉面板采用≥1.2mm 优质冷轧钢板，优质五金件，

伸缩抽拉槽轨。底盘采用≥3.0mm 优质冷轧钢板。

⑤、采用整体中空门板，内衬石棉材料。

⑥、门铰链采用隐蔽式铰链，门板可 180 度开启。

⑦、门锁采用新潮特制长锁，安全可靠。

⑧、柜内采用抽屉式，6 个抽屉，抽屉内有分格，可存放光盘或硬盘，整个抽屉可以拉出。

⑨、外表高级喷塑处理，防锈，防蚀，且美观大方

附件六、除湿机技术参数说明

系列: 工业型

认证证书: ccc

电压/频率: 220V/50Hz

输入功率: 930

除湿量: 80UD

净重: 52kg

毛重:

移动性: 万向轮

制冷剂: R22

适用面积(2.6-3m高) 80-100平方米

适用温度: 38度以下

控制模式: LED数控微电脑控制

感应器: 日本神荣

显示模式: 数显

压缩机形式: 旋转式

安全模式: 数显故障代码

机器尺寸(mm) 433*505*885

附件七、除尘器技术参数说明

1．95%去除空气中微尘：采用高压静电吸附的原理，对小至0.01微米（一根毛发直径的1/1000—1/10000，只有在电子显微镜下才能看到）的污染物仍然有效，对香烟烟雾、油烟效果尤为明显。

2．99%高效灭菌消毒：在限定的使用条件下, 灭菌效率可达到无菌室要求标准:细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿), 完全符合医院手术室等地的灭菌要求。

3．清除空气中难闻的臭味、异味：通过不可逆的化学吸附作用，采用高效的化学滤料，净化有害有毒气体，对甲醛、苯系物、氨、臭氧等尤为有效。

4．大风量、大容量的产品设计，保证使用环境达到相当多的换气次数，提高空气质量。

5．大量发生空气维生素---- 轻负离子：浓度高达106个/cm3，保持空调房间的空气处于健康状态

6．室内洁净度的监测----通过污浊度感应探头，对室内空气洁净度进行实时监测并控制。

7．温、湿度的监测-----通过温湿度传感器，对室内空气的温度、湿度进行实时显示。

8．可选装冷冻除湿单元调节室内湿度。

附件八、保密柜技术参数说明

一、产品执行标准：依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.4家具力学性能试验、GB/T 10357.5家具力学性能试验  柜类强度和耐久性柜类稳定性国家标准进行设计制造。

二、产品规格：宽900×深420×高1800（mm）。

三、产品用材要求：门板及柜体所有板材均采用优质一级冷轧钢板，厚度1.2mm，搁板加强筋。

四、锁具要求

1、密码由8-15位数字任意组合，由用户设定和更改，断电自动保存。

2、锁具需要具备4次密码错误或暴力破坏高音报警功能，报警期间输入正确密码可以解除报警。

3、密码锁有用户码和管理码，用户码忘记时，输入管理码无法直接开锁只能恢复出厂设置。

五、产品结构要求

1、上下对开双门，中间二个抽屉，上下各一块活动层板，层板高度可调，可调整最小高度50mm。

2、上下门顶部门框距右端各带有塑料标签牌一块，外形尺寸为宽90mm*高50mm。

3、柜体顶部边为40mm，柜体左右侧边为40mm，脚高65mm

4、在门栓和锁具安装处，在结构上采用隐蔽防护设计，增强了柜的安全性和产品内结构的美观性。

5、门栓采用201：Φ8圆钢不锈钢材质，既不生锈又坚固耐用，防撬能力更强，安全性更高。门栓、栓孔采用专用塑料套件，当柜门开启、锁闭时，门栓在运动（传动）的条件下起到了很好的防护保障作用（门栓防脱落、消除了金属磨擦噪音；操作灵活手感更好）。

6、在抽屉两侧设计滑轨和抽出防脱落结构，为抽屉运行提供安全保障和运行灵活条件。

7、在抽屉滑轨采用卡扣结构和轴承，增加承载抽屉的能力和牢固性。

8、产品颜色：门为浅兰，柜体为浅灰。

六、产品制作工艺要求

1、产品安装，紧固件连接各部位的安装必须牢固可靠。

2、焊接按GB/T3325-1995标准执行，柜身门体焊接，采用二氧化碳和点焊焊接，凡需焊接部位均应焊接牢固，无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀，二氧化碳焊，焊疤表面波纹高低差不大于1mm。

3、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸误差控制在±0.5mm之内。

4、折弯无特殊要求情况下，确保工件折弯所需90°角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm以内。

七、形状与位置公差

1、翘曲度：正面、侧面≤3.5

2、平整度：正面、侧面≤2.0

3、邻边垂直度：正面、侧面对角线长度差≤3.0、顶面、底面对角线长度差≤4.0

4、位度差：门与门、门与框≤2.0

5、分缝：门与框≤2.0、门与门≤2.0

6、着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0

八、表面处理及标准

表面喷涂：粉末涂料选用符合ISO14001环保认证要求的优质塑粉涂料。

表面处理标准：产品表面处理要求及质量符合GB/T6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件的国家标准。

涂膜技术标准：

光泽测定：>85%，符合GB/T9754（60。）标准；

涂膜硬度：≥0.4，符合GB1730标准；

耐冲击力：≥ 4N.M，符合GB/1732标准；

涂膜厚度：60-70微米；

涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于1级标准，塑层防锈能力在15年以上，在温度-40℃-250℃，相对温度40%-90%，海拔高度不大于6000米，地震烈度不大于6级时，产品不生锈、不变形。附着力符合GB/9286-1998标准。

耐水性：将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化，符合GB1733-70标准。

耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250小时无变化。

柔韧性：<=2mm，杯突试验76mm，柔韧性符合GB6742标准。

稳定性：按GB/T10357.4要求进行。

九、阻燃防紫外线窗帘技术参数说明

1、产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞99%。纯物理遮光，采用德国莫尼西迪奥织布机先进数码多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。

2、先进的活性炭印染工艺，色泽纯正，光度、光感明显优异于传统印染效果。环保的水性炭燃料原材，保证了窗帘成品的无毒、无味、健康、安全、环保。经权威质监部门检测，产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。

3、窗帘具有遮光、隔热、保温、降低噪音和美化环境等一系列的功能和作用。

4、先进的生产工艺保障了产品的密实度，表面光滑细腻，产品经过多重整理，防腐、防皱、保温隔热，产品的米重达到820g,具有悬挂性好、不缩水、不褪色等功能。

5、符合GB/T 18830-2002(纺织品防紫外线性能的评定》标准；

6、窗帘通过织物防日光和紫外线性能的试验方法：UPF值>30，透射率(UV—A)Av <5%。