培养监测仪技术参数

- 1、仪器容量≥100孔位，具有一台主机。

- ▲2、仪器具有培养和药敏检测功能，支持≥8种液体药敏，配套药敏架上机使用.

- 3、利用荧光增强检测技术，检测分枝杆菌生长时消耗氧气导致荧光强度变化：仪器24小时连续监测，可自动判读；

- 4、有声音、视觉警报功能，内置培养箱及控制系统；

- ▲5、全中文彩色触控显示屏，800*480像素，中文人机交互画面，可显示系统状态及各培养箱中各孔位实时状态及完整培养曲线；自动分析软件；内置条码扫描仪。

- 6、阴性检测天数最长≤42天。分枝杆菌阳性培养平均时间4～11天；报阳或报阴时可查询完整生长曲线，协助确认机器判读是否正确。

- 7、具有孔位状态实时监控功能，中断、新放置或缺失等状态可自动刷新，且数据不丢失。

- 8、每小时自动校正功能，无需人工进行检测校正。

- 9、能检测大多数致病性分枝杆菌如痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本。

- 10、质检系统可实时提示系统使用状态，避免查询手册，可及时处理仪器状态，处理完毕后可手动/自动清除错误状态。

- 11、使用XY轴辅助定位系统，降低软件架构复杂性，增强容错容差性。

- 12、分枝杆菌液体培养管配套使用。

- 13、配置SD卡，能存储每个孔位半年内的培养监测数据。

- 14、配备1台不间断电源。