- 脑循环治疗仪技术参数

- 显示器：10.1英寸触摸屏，治疗参数实时显示

- 使用电源：～220V/50Hz；

- 输入功率：60VA;

- 定时：设置范围为10~60分钟可调，设定步长增（减）量为5min，开机时默认20分钟设定值，定时误差为≤±10%。

- 功能通道：两路磁疗

- 磁疗功能：

磁疗的治疗强度(最大值)分为2档，弱档3mT~9mT,强档10mT~17mT， 磁疗的磁场频率为：50Hz±1Hz。

（环境中安全磁场强度限值0.5mT的安全距离（距离磁疗体的上端）为20mm，本仪器的输出磁场分布在直径大约在20mm的圆柱形区域里，在离磁疗体大约20mm外的距离上，磁场强度在0.5 mT以下）

振动功能：

振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰峰值分别为0V、10V、16V、27V，精度±30%。

振动频率4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30%。

7、治疗仪正常工作条件：

工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：10%～80%；

大气压力：86Kpa～106Kpa

电源电压：交流电压220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz

- 压力分析仪技术参数

1.产品适用范围:该产品用于测量患者做静息的心率,分析患者的压力性。

▲2.产品主要包括了数据采集模块和压力分析软件等组成，数据采集模块可以与压力分析软件同步显示患者信息、连接状态、波形、实时心率，同时测试过程中，采集模块有语音提示功能并能进行音量调节，便于医生和患者实时关注波形和数据质量。（提供软件功能截图）

3.测试参数：SDNN、pNN50、RMSSD、SDSD、Amo、Mo、VLF功率、LF功率、HF功率、TP总功率、LF/HF、LFa功率、HFa功率、Lfa/Hfa、SD1、SD2、SD1/SD2。

4.图表分析：图表分析包括心率趋势图、频谱图、直方图、散点图、自主神经功能七分类图等结果报告图。

5.单通道数据采集模块可采集光电容积描计（PPG)信号一组，PPG测量范围不窄于30bpm～250 bpm,可通过锂电池供电。
▲6.检测模式:检测模式≥3种，包括压力(HRV)健康评估、PPG评估、量表评估等多种模式，支持分别出具概览报告、PPG分析报告、HRV健康评估报告、量表评估报告。

7. 基于光电容积描记（PPG)信号对受试者的分析患者的身体压力指数、心理压力指数、抗压能力、自主活性、自主神经平衡、心脏稳定性。测试过程有语音提示功能，测量完成可以通过详情分类浏览相关测试结果。

▲8.PPG数据回放和分析：软件可以对测试过程的PPG数据可进行手动和自动地回放，可查看测试过程的波形，同时可以对PPG数据进行频谱分析、直方图分析和散点图分析等，并出具PPG分析报告。(提供软件功能截图)。

9.高性能数据采集模块,信号采样频率≥500Hz。

10.测试时间可选：3/5/10/15分钟和手动模式，病人类型可选成人/儿童。

▲11.软件带有≥4种以上的量表,包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)｡（软件功能截图）

▲12.设备使用年限：≥8年。

★13.根据科室发展需求后期可支持升级到具备进行Valsalva动作的功能。（需提供注册证，并且注册证中明确表明可以进行Valsalva动作）

- 认知能力测试与训练系统

技术参数

一、系统功能

1、★语言认知能力测试：包括数字推理、图形推理、异类鉴别、情景认知、记忆策略，这五种类型的测试项目

2、测试项目细分模块包括：数的排列、数的分解、图片推理、图形推理、找不同、看图排序、图形记忆7项认知因子评测模块，每项测试模块由10道交互式测试题目组成，由易到难，精准掌握患者的认知水平；

3、★语言认知能力训练：包括情景认知、记忆策略、坐标推理、网状推理、图形推理、数字推理、逻辑类比、异类鉴别、语义理解、问题解决，十种类型的训练项目。

4、训练项目细分模块包括：生活故事、寓言故事、记忆策略、坐标推理、网状推理、图形推理、数字推理、逻辑类比、食物分类、服装分类、动物分类、功能分类、水果、蔬菜、自然景象、动物语义理解、问题解决17项认知因子专项训练模块，每项训练不少于10个训练题目。

二、技术指标

★1、低通滤波器

- 增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，档误差±1.0dB；（100HZ-700HZ基频范围）

- 低通滤波共三档 5kHz、10kHz、20kHz

5kHz：当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在-1.0dB到+1.0dB之间；

当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为5.5kHz时，基本无信号响应；

10kHz：当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为11kHz时，基本无信号输出；

20kHz：当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为22k Hz时，基本无信号输出；

2、语音信号

在100Hz-10KHz范围内，信号频率误差：≤4%

三、性能特点

1、自动化评估及管理：评估过程采用"全自动－患者人机对话－治疗师监控微调"模式，测试及训练全程自动化记录，并对训练数据智能化分析统计，生成图文并茂的评估报告，一键打印设置，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率；

2、双屏设计：操作简单便捷，医师和患者面对不同的显示屏，患者端采用触摸屏操作，参与互动性更强，提高工作效率和提升训练效果；

3、教学资源丰富多样：内置300个以上情景案例，丰富的音频、图片、动画、视频及案例资源，内容趣味生动，支持自定义添加方案，治疗师根据具体需求灵活添加案例资源；

4、操作引导功能：在医师端操作情景中建立了情景描述、操作说明、训练目标，指引医师正确操作。

5、阶梯化趣味训练方案：系统采用将专业知识与趣味游戏相结合训练方式，利用FLASH技术、多媒体技术、触摸技术等实现视听效果，采用由浅到深，由易到难、循序渐进的阶梯化训练方式，更加精匹配患者的训练方案。

6、多维度软件管理功能：

1）系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。

★2）测试记录管理：可按照时间或测试项目检索查询历史报告，并支持报告打印、导出、删除功能，可自定义勾选评测项目，一键打印或导出多项目合并报告单，按照阶段性评测结果提供线性分析和柱状图项目分析，实时监测训练效果。

★3）方案管理功能：包括情景库管理与计划方案管理功能，植入标准训练库，支持在标准训练库中选择患者专属训练模块，制定个性化训练方案。

四、资质要求

1、★产品具备医疗器械注册证，系统的安全要求应符合GB 9706.1—2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》的要求。

2、★产品具有计算机软件著作权登记证书，注册检验报告，CMD医疗器械质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书。

五、产品结构及组成

认知能力测试与训练系统主要由硬件与软件组成。硬件部分包括电脑主机、低通滤波器、音箱、摄像头、麦克风、键盘、鼠标、工作台、通讯线缆、打印机、隔离变压器等组成。