一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | 14列 | 112m³ |  |
| 2 | 除湿机 | 50L | 2台 |  |
| 3 | 书梯 | 档案专用书梯 | 1个 |  |
| 4 | 书车 | 档案专用书车 | 1个 |  |
| 5 | 隔板 | 与密集架配套 | 224块 |  |

二、产品详细技术要求（★部分为实质性响应内容，未响应的作无效标处理）

（一）适用国标要求

★1、产品标准：

（1）手动密集架采用国家档案局DA/T7-92档案密集架标准及GB/T13667.3手动密集架技术条件国家标准。

（2）钢制书架、期刊架采用GB/T13667.1钢制书架通用技术条件标准。

★2、材料标准：

（1）所用板材符合GB710-91热轧钢板和GB11253-89冷轧钢板的国家标准。

（2）其它材料如方钢、圆钢符合GB/T905-94标准，铸铁件符合GB9439-88标准，无缝钢管符合GB8162-87标准。

★3、工艺标准：

产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB6807-86钢铁工件喷涂前磷化四处理技术条件的国家标准。

★4、检测标准：

检测标准依据国家标准GB13667.41通用技术参数及检测方式进行检测。

★5、链轮生产标准

链轮按GB1135-89和GB1244-84（3R齿型）标准，均为机械加工而成，表面经防锈处理。

（二）产品主要部件结构要求

主要技术参数要求

1、底梁：嵌入式结构2.5mm厚热轧钢板，高度≥120mm，直径≤0.5/m,全长≤2mm;

★2、轨道：轨道板厚2.5mm，轨道盒/座的两边采用嵌入式组装结构安装护坡板；

★3、立柱：立柱厚1.5mm,

★6、搁板：搁板厚1.0,双面结构，两条筋冲压深度≥2mm,折弯高度25mm,承重≥120㎏；

★7、侧板：挂板厚1.0mm,自锁式挡板；

★8、门板：门板厚1.0mm,门与边框为镜框式组合，门栓8，门栓门孔采用消声防护措施；

9、传动系统：采用齿轮传动，脱挡结构，双向超越式棘轮、机械式全自动脱挂驱动装置。采用速率比为1:8的豪华型转盘摇把，手柄可折叠。架体空间利用率≥82%；

10、燕尾式防护倾覆时双向、双点受力，完全确保设备不倾倒；

11、制动装置：每列有刹车制动、缓冲及磁性密封条、顶部有防尘板、底部有防鼠装置，每一组合均有总锁装置；

★12、表面涂膜技术标准：光泽﹥85%，硬度≥0.4，耐冲击力≥4NM，厚度60-70微米，柔韧性≤2mm；

★13、全负载重：每标准节在全负载600㎏的情况下，架体、立柱不变形，不倾倒；架体负载后反复移动50次架体倾斜量小于2mm；

★14、标准架组装后，侧板与中腰带的对缝处间隙不大于2mm；

15、架体平行度：正负在1+2mm/列之间，架体垂直度；正负在1-2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1-2mm/列之间；

16、层板一分为二，架体中间有档书条。侧板为凹凸式压型工艺，一次成型，线条流畅，立体感强。

17、正侧面板列之间的不平整度小于2mm，立面门的不平整度小于2mm；安装后轨道在任意1M长度内，水平偏差不大于1mm，每两条轨道之间的平行度偏差不大于1.5mm。

★配件材料规格工艺参数标准要求一览表

| 设备名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 2.5MM | 热扎钢板 | GB710 | 经严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 轨道 |  | 20*20MM | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 2.5MM | 热n轧钢板 | GB710 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.5MM | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实,坚固,设备新颖,安装规范,层数和间距可自由调整 |
|  | 搁板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 挂板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整,款式新颖,表面喷塑 |
|  | 门板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 侧护板 | 制钢侧护板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整,设计美观 |
| 传动机构 | 实心轴 |  | Φ20 | 45#钢 | GB1285*85 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200 | 球墨铸铁 | GB976 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 | GB1135 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Φ8.5，节距12.7 | GB1244 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |  | 造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手 |
|  |  | 滚珠轴承 | P204 |  | CB1285 |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808 | 优质锁 |  | 每列均装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  | 50*20 | 优质锁 |  |  |
| 防护装置 | 防震,防尘装置 |  | 橡胶 | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能 |
|  | 防尘板顶板、 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 3.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 |  | 热固性粉末 | 亚光色 | GB-1720 17321734 | 表面平整光滑 |
| 紧固件 |  |  | 45#Q235A |  | GB5782 |  |

（三）其他要求

1、摇动轻便灵活，载荷能力强，磷化处理工艺规范，静电亚光喷塑，外型美观大方，防锈蚀程度好。

2、摇把操作方便，无噪声。其脱挂结构为棘轮棘爪自动挂脱档，架体在推移时，其它摇把(方向盘)不会跟着旋转。摇把可折叠，以避免通行障碍。

3、有独立的止动装置和组列闭合后锁定装置。开架查寻资料时只需扳下制动把手，架体便会锁定，有效保证查阅人员的人身安全。

4、各列之间装有橡胶密封条，在顶部装有防尘板合拢后无间缝，做到防尘、防盗、防鼠、防光的要求。

5、地轨采用地表式，地表式不破坏原有建筑结构，可以随时拆迁、延长、加装新柜，增加灵活性。

★6、底盘设计为预制式组焊而成的底盘，可分段组合拼装，结构坚固耐用。装有防倒装置，可防止在架体移动和开启时倾倒，保证阅档人的人身安全。

★7、传动结构采用摩托车链条带动双端同步传动，底盘上内配轴承，架体在移动时前后速度无差异且平稳、轻便、无噪声。

8、承重立柱为复式双杆，上有可调间距的调节孔，层板承重边厚为25mm，三道折弯后每层板的载荷120kg。

9、表面处理采用九工位喷淋式前处理，静电粉末喷涂热固，使其具有附着力更强，表面光滑、耐磨、美观、大方、平整、牢固。

10、产品具有对接互换性好，节型范围宽等，无论以后是列上加组或直接加列都不能影响产品的使用。